NS-D2004/08/16 standalone DVR

Características Principales

- Sistema operativo Linux incorporado.

- PENTAPLEX: Soporta las operaciones de transmisión en vivo, Grabación, Copia de seguridad, Reproducción de Video, Transmisión por banda ancha, Transmisión remota por móvil al mismo tiempo, etc.

- Ventajas del Software: El logo del Software & numero de modelo pueden ser modificados fácilmente.; OEM UI

- Control por móvil : Windows, Android, Symbian, iphone, blackberry ,IOS, etc.

- Soporta: Chrome, Safari, Firefox. IE, etc.

- Soporta: Windows, MAC system.

- Control CMS: 64ch máximo al mismo tiempo.

Especificaciones.

| Modelo | NS-D2004 |  |  | NS-D2008 |  | NS-D2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Linux incorporado. |  |  |  |  |  |
| Recursos del Sistema | 4Canales CIF/D1 video en tiempo real y transmisión por banda ancha. 4Canales CIF/D1 al mismo tiempo. |  |  | 2D1+6CIF |  | 16 CH CIF |
| Interfaz de operación | Interfaz grafica del usuario (GUI), mouse, botón frontal, operación por control remoto. |  |  |  |  |  |
| Estándar de video | PAL; NTSC |  |  |  |  |  |
| Compresión de imagen | H.264 |  |  |  |  |  |
| Compresión de Audio | ADPCM |  |  |  |  |  |
| Modo de recodificación | Manual, temporizador, alarma, detección de movimiento |  |  |  |  |  |
| Búsqueda de Video | Búsqueda por tiempo, Búsqueda por evento, Búsqueda por canal, Inicio de búsqueda. |  |  |  |  |  |
| Copia de seguridad | Copia de seguridad de red, Copia de seguridad en USB, Copia de seguridad en HDD. |  |  |  |  |  |
| Entrada de Video | 4 BNC |  | 8 BNC |  | 16 BNC |  |
| Salida de Video | 1 BNC,1 VGA |  |  |  |  |  |
| Entrada de Audio | 2 Canales |  |  |  |  |  |
| Salida Audio | 1 Canal |  |  |  |  |  |
| Calidad de Monitoreo | PAL: 720x576(D1); NTSC: 720x480(D1) |  |  |  |  |  |
| Calidad de Reproducción | PAL: 352x288(CIF); NTSC: 352x240(CIF) |  |  |  |  |  |
| Detección de Movimiento | Se puede ajustar la sensibilidad en cada canal (16 × 16). |  |  |  |  |  |
| Imagen | 1, 4 |  | 1/4/9 |  | 1/4/9/16 |  |
| Velocidad de Video | PAL: 25 cuadros / sec (ajustable) NTSC: 30 cuadros / sec (ajustable) |  |  |  |  |  |
| Almacenamiento de Video | HDD, Red |  |  |  |  |  |
| Reproducción Local | 1-4 Canales CIF / D1 | 1-8 canales CIF,2 Canales D1 |  |  | 16 CIF |  |
| Entrada de Alarma | 4 Canales (opcional) |  |  |  |  |  |
| Salida de Alarma | 1 Canal (opcional) |  |  |  |  |  |
| PTZ | RS485 |  |  |  |  |  |
| Interfaz de HDD | 1 SATA, hasta 2000G |  | 2SATA, hasta 4000G |  | 2SATA, hasta 4000G |  |
| Interfaz de red | RJ45 10M/100M Ethernet autoadaptado |  |  |  |  |  |
| Interfaz USB | 2 USB 2.0 para mouse y copia de seguridad o actualizaciones |  |  |  |  |  |
| Alimentación | 12V, 3A |  | 12V, 3A |  | 12V, 3.5A |  |